Приложение № 1

к Правилам пожарной безопасности

в лесах Луганской Народной Республики

Шкала оценки

природной пожарной опасности лесов

| Класс пожарной опасности | Объект возгорания (характерные типы насаждений и условий местопроизрастания, категории непокрытых лесной растительностью и нелесных земель) | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения и распространения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Насаждения хвойных пород возрастом 40 и менее лет во всех типах условий местопроизрастания (ТУМ). Насаждения хвойных пород старше 40 лет с индексами 0 (очень сухие), 1 (сухие). Несомкнутые лесные культуры всех пород. Вырубки хвойных пород, горельники, погибшие насаждения (ветровалы, буреломы и другие). Вырубки лиственных пород, другие, не покрытые лесной растительностью земли (кроме лесных дорог, просек, противопожарных разрывов), которые расположены среди насаждений хвойных пород. Лесные насаждения с уровнем радиационного загрязнения 15 Ки/км2 и выше, независимо от породного состава, возраста и ТУМ. | В течение всего пожароопасного периода возможны лесные пожары, а на участках с наличием древостоя – верховые. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Насаждения хвойных пород старше 40 лет в ТУМ с индексом 2 (свежие). Насаждения лиственных пород в ТУМ с индексами 0, 1. | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного периода, верховые – в периоды пожарных максимумов. |
| 3 | Насаждения хвойных пород старше 40 лет в ТУМ с индексами 3 (влажные), 4 (сырые). Насаждения лиственных пород в ТУМ с индексом 2. | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума. |
| 4 | Насаждения хвойных пород старше 40 лет в ТУМ с индексом 5 (мокрые). Насаждения лиственных пород в ТУМ с индексами 3, 4. Вырубки лиственных пород (среди насаждений лиственных пород), другие, не покрытые лесной растительностью земли (кроме горельников, погибших насаждений, лесных дорог, просек, противопожарных разрывов), которые расположены среди насаждений лиственных пород. Угодья – сенокосы, пастбища. Лесные питомники, плантации, сады. | Низовые пожары возможны только в периоды пожарных максимумов. |
| 5 | Лиственные насаждения в ТУМ с индексом 5. Непокрытые лесной растительностью земли (лесные дороги, просеки, визиры, противопожарные разрывы). Нелесные земли (кроме сенокосов, пастбищ, садов). | Возникновение пожара возможно только при продолжительных засухах. |

1. Пожарная опасность устанавливается на один класс выше:

для хвойных насаждений, строений или других особенностях, которые способствуют переходу низового пожара в верховой (разновозрастные хвойные древостои с вертикальной сомкнутостью крон), густой высокий (более 2 м) подрост и подлесок хвойных пород, захламленность более 5 м3/га;

участков лесного фонда, кроме вод, прилегающих к дорогам общего пользования или расположенных на расстоянии 50 м и менее от железных дорог и иных предприятий, которые используют открытый огонь;

насаждений с уровнем радиационного загрязнения от 1 до 14 Ки/км2 независимо от породного состава, возраста и ТУМ.

2. Шкала применяется также для оценки природной пожарной опасности других земель, покрытых лесной растительностью.

Приложение № 2

к Правилам пожарной безопасности

в лесах Луганской Народной Республики

Нормы

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров

| № п/п | Наименование противопожарного оборудования и средств тушения лесных пожаров | Единицы измерения | Лесорастительная зона и класс природной пожарной опасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – 3 | 4 – 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Емкости для воды вместимостью более 500 л (металлические или пластиковые) | шт. | 2 | 1 |
| 2 | Возимые емкости для воды вместимостью более 500 л. | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Мотопомпы | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Напорные пожарные рукава | пог. м | 200 | 300 |
| 5 | Лесные плуги или иные почвообрабатывающие орудия | шт. | 2 | 2 |
| 6 | Трактора с прицепами | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Автомобили бортовые или вездеходы | шт. | 1 | 1 |
| 8 | Ранцевые опрыскиватели | шт. | 10 | 10 |
| 9 | Лопаты | шт. | 25 | 20 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Топоры. | шт. | 10 |  | 5 |
| 11 | Хлопушки | шт. | 10 |  | 10 |
| 12 | Грабли | шт. | 15 |  | 10 |
| 13. | Бензопилы | шт. | 3 |  | 4 |
| 14 | Средства связи | шт. | 4 |  | 6 |
| 15 | Бидоны (канистры) для питьевой воды емкостью 10 л и более | шт. | 5 |  | 10 |
| 16 | Кружки для питьевой воды | шт. | 10 |  | 15 |
| 17 | Спецодежда (куртки, штаны, сапоги, рукавицы) | комп. | по количеству боевых расчетов |  | по количеству боевых расчетов |
| 18 | Аптечки первой медицинской помощи | шт. | 4 |  | 8 |

Примечание.

Противопожарное оборудование и средства тушения лесных пожаров, указанные под номерами 1 – 4  и 5, 8 – 18 находятся в пунктах сосредоточения пожарного инвентаря постоянно, а указанные под номерами 6 – 7 закрепляются на пожароопасный период за лесохозяйственным предприятием и находятся в постоянной готовности для использования на тушении пожаров. Автомобили и трактора, предназначенные для транспортировки цистерн, а также бортовые автомобили, указанные в пункте 6, оборудуются для установки мотопомп и емкостей.

Приложение № 3

к Правилам пожарной безопасности

в лесах Луганской Народной Республики

Противопожарное оборудование и инвентарь отдельных агрегатов

| № п/п | Оборудование, инвентарь | Единицы измерения | Авто – дрезина с насосами МП – 600 МП – 800 | Пожарный трактор с насосом МП – 1600 | Пожарный поезд | Производ. тракторы с навесными насосами МП – 600, МП – 800, прицепной цистерной | Пожарные автомобили |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прицепные мотопомпы МП – 1600 | шт. | – | – | 1 | – | – |
| 2 | Всасывающие рукава | пог. м | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
| 3 | Рукава напорные диаметром 66 мм | пог. м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Рукава напорные диаметром 51 мм | пог. м | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 5 | Сетка к всасывающим рукавам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Стволы ручные РС – 70 | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Стволы ручные РС – 50 | шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Лафетные стволы | шт. | – | – | 1 | – | – |
| 9 | Ключи к гайкам всасывающих рукавов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разветвления трехходовые |  | шт. | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Головки соединительные переходные, 50х70 мм |  | шт. | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Зажимы для рукавов |  | шт. | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Задержки рукавные |  | шт. | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Ведра |  | шт. | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Топоры |  | шт. | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |
| 16 | Ломы пожарные |  | шт. | 1 | – |  | 2 | – | – |
| 17 | Бензопилы |  | шт. | – | – |  | 1 | – | – |
| 18 | Лопаты |  | шт. | – | – |  | – | – | 2 |
| 19 | Железнодорожные сигналы, фонарь флажок |  | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Аптечки первой медицинской помощи |  | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

В зависимости от местных условий перечисленное оборудование может быть заменено или дополнено.